ODONTOGRAMA

Especificación de símbolos, colores y estados

Referencia: SmileConnect (app.smileconnect.pro)

# 1. Categorías

Cada símbolo del odontograma pertenece a una de dos categorías. La categoría se muestra como una etiqueta de color sobre el símbolo.

| Categoría | Color etiqueta | Significado |
| --- | --- | --- |
| PREEXISTENTE | Celeste / turquesa | Condiciones, tratamientos o situaciones que el paciente ya tenía al momento del registro. No son patologías activas, son hallazgos o trabajos previos. |
| LESIÓN | Rojo | Patologías activas, daños o condiciones que requieren atención. Son problemas actuales del paciente. |

# 2. Símbolos PREEXISTENTE (etiqueta celeste)

23 símbolos en total. Se aplican a piezas donde ya existe un tratamiento, prótesis o condición previa.

| # | Símbolo | Representación visual / Color en la pieza |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implante | Estructura metálica gris (tornillo) reemplazando la raíz del diente |
| 2 | Radiografía | Ícono de radiación amarillo/naranja sobre la pieza. Indica que se tomó radiografía |
| 3 | Restauración de resina | Zona afectada en color beige/diente (del mismo color que el diente natural). Se marca en la cara oclusal o la superficie restaurada |
| 4 | Restauración de amalgama | Zona afectada en color gris oscuro/plata. Se marca en la superficie restaurada |
| 5 | Restauración temporal | Zona en color beige claro, similar a resina pero diferenciada |
| 6 | Sellador de fosas y fisuras | Capa fina sobre la cara oclusal del diente, color beige transparente |
| 7 | Carilla | Superficie vestibular en color púrpura/violeta |
| 8 | Puente | Ícono de estructura protesica (gris/blanco) conectando múltiples piezas |
| 9 | Corona de porcelana/zirconia | Corona completa en color azul cubriendo toda la pieza |
| 10 | Corona de resina | Corona completa en color beige/rosado claro |
| 11 | Corona metal-cerámica | Corona completa en color marrón/dorado oscuro |
| 12 | Corona temporal | Corona completa en color marrón claro |
| 13 | Incrustación | Pieza con relleno parcial en color beige/dorado sobre la superficie oclusal |
| 14 | Onlay | Similar a incrustación pero cubriendo una o más cúspides, color beige/dorado |
| 15 | Poste | Ícono de poste (línea vertical naranja) dentro del conducto radicular |
| 16 | Perno | Ícono metálico gris oscuro dentro del conducto, similar al poste |
| 17 | Fibras Ribbond | Ícono de fibras entrecruzadas (X) en gris/blanco |
| 18 | Tratamiento de conducto | Conducto radicular relleno, se muestra en gris dentro de la raíz |
| 19 | Prótesis removible | Ícono de gancho/retenedor metálico sobre la pieza |
| 20 | Diente en erupción | Flecha naranja apuntando hacia arriba (↑) sobre la pieza |
| 21 | Diente no erupcionado | Flecha naranja apuntando hacia arriba con barra inferior, indica diente retenido |
| 22 | Ausente | Espacio vacío. La pieza se muestra sin diente, solo el número |
| 23 | Otra preexistencia | Asterisco naranja (*) sobre la pieza. Genérico para condiciones no listadas |

# 3. Símbolos LESIÓN (etiqueta roja)

17 símbolos en total. Se aplican a piezas con patologías activas o daños que requieren atención.

| # | Símbolo | Representación visual / Color en la pieza |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mancha blanca | Pequeño círculo blanco/gris claro sobre la superficie del diente |
| 2 | Surco profundo | Marca en la corona del diente indicando surco anormal, gris con halo naranja |
| 3 | Caries | Zona oscura/marrón en la superficie afectada del diente (mancha en la cara oclusal o interproximal) |
| 4 | Caries penetrante | Zona oscura más extensa que caries simple, con línea que se extiende hacia la pulpa |
| 5 | Necrosis pulpar | Diente con zona oscura interna indicando muerte pulpar |
| 6 | Proceso apical | Círculo rojo/naranja brillante en el ápice de la raíz (zona periapical) |
| 7 | Fístula | Punto rojo/naranja con halo cerca del ápice radicular, indicando fistulización |
| 8 | Indicación de extracción | X roja/naranja sobre toda la pieza dental |
| 9 | Abrasión | Desgaste en la superficie del diente, marca clara en la zona afectada |
| 10 | Abfracción | Muesca/cuña en la zona cervical (cuello) del diente |
| 11 | Atrición | Desgaste en la cara oclusal/incisal por contacto con diente antagonista |
| 12 | Erosión | Pérdida de estructura dental por ácidos, marca en la superficie afectada |
| 13 | Fractura horizontal | Línea horizontal gris atravesando la corona o raíz del diente |
| 14 | Fractura vertical | Línea vertical gris atravesando la corona o raíz del diente |
| 15 | Movilidad | Paréntesis curvos (( )) a los lados del diente indicando movimiento |
| 16 | Hipomineralización molar-incisivo (MIH) | Texto 'MIH' sobre la pieza dental |
| 17 | Otra lesión | Asterisco naranja (*) sobre la pieza. Genérico para lesiones no listadas |

# 4. Estados del tratamiento

Cada símbolo aplicado a una pieza tiene un estado que indica la condición del tratamiento o hallazgo. Los estados se muestran con color en el historial del reporte PDF.

| Estado | Color | Significado |
| --- | --- | --- |
| Bueno | Verde | El tratamiento o condición está en buen estado. No requiere intervención. |
| Malo | Rojo | El tratamiento o condición está en mal estado. Requiere atención o reemplazo. |
| Indefinido | Naranja/Amarillo | No se puede determinar el estado aún. Requiere evaluación adicional (radiografía, seguimiento). |

# 5. Reporte PDF del odontograma

El sistema genera un reporte PDF exportable con:

- Datos del paciente: nombre y DNI

- Representación gráfica: dibujo de las 32 piezas dentales (numeración FDI: cuadrantes 1-4, piezas 1-8) con los símbolos aplicados visualmente sobre cada pieza

- Sextantes y cuadrantes: representación gráfica del estado periodontal por sextante (1 a 6), cuadrantes (1 a 4), arcos (superior, inferior, ambos)

- Historial: tabla cronológica con fecha, pieza(s) afectada(s), símbolo aplicado y estado (Bueno/Malo/Indefinido en su color correspondiente)

## Colores en la representación gráfica de piezas

En el reporte PDF, las piezas se dibujan con los siguientes colores según los símbolos aplicados:

- Diente sin hallazgos: color natural beige/blanco

- Restauración de amalgama: gris oscuro en la cara restaurada

- Carilla: púrpura/violeta en la cara vestibular

- Corona porcelana/zirconia: azul cubriendo toda la corona

- Erosión: marca naranja/roja en la zona afectada

- Radiografía: ícono de radiación amarillo/naranja sobre la pieza

# 6. Resumen rápido de colores

Referencia rápida para identificar todo de un vistazo:

| Elemento | Color | Dónde se ve |
| --- | --- | --- |
| Etiqueta PREEXISTENTE | Celeste | Sobre cada símbolo preexistente |
| Etiqueta LESIÓN | Rojo | Sobre cada símbolo de lesión |
| Estado Bueno | Verde | Historial del reporte PDF |
| Estado Malo | Rojo | Historial del reporte PDF |
| Estado Indefinido | Naranja/Amarillo | Historial del reporte PDF |
| Amalgama | Gris oscuro | Sobre la pieza dental |
| Carilla | Púrpura/violeta | Cara vestibular de la pieza |
| Corona porcelana/zirconia | Azul | Corona completa de la pieza |
| Corona resina | Beige/rosado | Corona completa de la pieza |
| Corona metal-cerámica | Marrón/dorado oscuro | Corona completa de la pieza |
| Corona temporal | Marrón claro | Corona completa de la pieza |
| Poste | Naranja | Dentro del conducto |
| Perno | Gris oscuro | Dentro del conducto |
| Implante | Gris metálico | Reemplazando raíz |
| Radiografía | Amarillo/naranja | Ícono sobre la pieza |
| Erupción / No erupcionado | Naranja | Flecha sobre la pieza |
| Otra preexistencia / Otra lesión | Naranja | Asterisco sobre la pieza |
| Proceso apical / Fístula | Rojo/naranja brillante | Ápice de la raíz |

Codexy — Referencia basada en SmileConnect (app.smileconnect.pro)